Утверждены

Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 26 декабря 2019 г. N 871/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-06-2020

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2020

СБОРНИК 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 30.03.2020 N 171/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 01.06.2020 N 295/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2020 N 353/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2020 N 635/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 50/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 24.05.2021 N 320/пр, Изменений, утв. Приказом минстроя России от 14.10.2021 N 745/пр) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Раздел 24. Возведение монолитных конструкций подземной

части зданий с применением индустриальной опалубки

(раздел 24 введен Изменениями, утв. Приказом

Минстроя России от 20.10.2020 N 635/пр)

### Таблица ГЭСН 06-24-001

Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций

подземной части зданий

Состав работ:

01. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям.

02. Сборка опалубки в укрупненные элементы.

03. Очистка и смазка опалубки.

04. Установка маяков.

05. Подача элементов опалубки к месту установки.

06. Установка опалубки с фиксацией низа щитов и визуальной выверкой.

07. Установка доборных элементов с изготовлением из фанеры.

08. Крепление щитов опалубки подкосами, зажимами, арматурными стержнями и уголком.

Измеритель: 100 м2

| 06-24-001-01 | Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-24-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 57,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 6 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,025 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,005 |
| 08.3.04.02-0063 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп - Ст4кп, Ст1пс - Ст6пс, размер 5 - 12 мм | т | 0,402 |
| 08.3.07.01-0011 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100 - 200 мм, толщина 10 - 75 мм | т | 0,006 |
| 08.3.08.02-0058 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп - Ст4кп, Ст1пс - Ст6пс, Ст1Гпс - Ст5Гпс, ширина полок 35 - 70 мм | т | 0,069 |
| 11.3.03.15-1012 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм | 100 шт. | 8,64 |

### Таблица ГЭСН 06-24-002

Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций

подземной части зданий

Состав работ:

01. Снятие элементов крепления.

02. Отделение укрупненных щитов опалубки от поверхности бетона.

03. Разборка доборов.

04. Очистка щитов опалубки от бетона.

05. Укладка опалубки в пакеты.

06. Подача деталей опалубки краном на место складирования.

07. Погрузка в транспортное средство и перемещение на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м2

| 06-24-002-01 | Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-24-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 3 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,44 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 01.7.16.04 | Конструкции металлические опалубки инвентарной (амортизация) | компл. | П |
| 11.1.03.06-0090 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 32 - 40 мм, длина 4 - 6,5 м, сорт II | м3 | 0,1038 |
| 11.2.11.05-0011 | Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более | м3 | 0,072 |
| 11.2.11.06 | Фанера ламинированная | м2 | 3,03 |

### Таблица ГЭСН 06-24-003

Установка арматурных изделий монолитных железобетонных

конструкций подземной части зданий

Состав работ:

01. Подноска арматурных изделий от приобъектного склада к крану.

02. Укладка в пакеты арматурных изделий.

03. Подача арматурных изделий к месту армирования.

04. Укладка в опалубку арматурных изделий.

Измеритель: т

| 06-24-003-01 | Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку фундаментов |
| --- | --- |
| 06-24-003-02 | Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку массивов, отдельных фундаментов и плит |
| 06-24-003-04 | Установка закладных деталей фундаментов |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-24-003-01 | 06-24-003-02 | 06-24-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,24 | 19,54 | 24,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,53 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| 08.4.01.02 | Детали закладные | т |  |  | 1 |
| 08.4.02.03 | Заготовки арматурные | т |  | 1 |  |
| 08.4.02.04 | Каркасы металлические | т | 1 |  |  |

### Таблица ГЭСН 06-24-004

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций

подземной части зданий

Состав работ:

01. Прием бетонной смеси.

02. Подача бетонной смеси к месту укладки.

03. Укладка бетонной смеси в конструкцию.

04. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.

05. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м3

| 06-24-004-01 | Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-24-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 51,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 12,63 |
| 91.07.03-010 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 0,19 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 7,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,163 |
| 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 18,61 |
| 01.7.12.05-0053 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 18,61 |
| 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,159 |
| 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях | т | 0,099 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона | м3 | 101,5 |

# IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 6.1

КЛАССЫ БЕТОНА И КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

| Конструкции | Класс (марка) бетона | Крупность заполнителя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. Бетонные и бутобетонные конструкции | B 7,5 (М100) | от 40 до 70 |
| 2. Подготовка под фундаменты | B 3,5 (М50) | до 40 |
| 3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подколонниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | B 15 (М200) | от 40 до 70 |
| 4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | B 22,5 (М300) | до 40 |
| 5. Прочие конструкции | B 15 (М200) | до 40 |

## Приложение 6.2

СРЕДНЯЯ НОРМАТИВНАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОПАЛУБКИ

| N п/п | Тип опалубки | Опалубка со стальной палубой | Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Палуба из водостойкой фанеры <*> | Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые) |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая | 200 | 30 | 200 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 100 | 15 | 100 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая | 200 | 30 | 120 |
| 4 | Объемно-переставная | 200 | 30 | 200 |
| 5 | Блочная | 200 | 30 | 120 |
| 6 | Скользящая (метров вертикального скольжения) | 480 | 80 | 800 |

--------------------------------

<*> При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующую опалубку.

## Приложение 6.3

СРЕДНЯЯ МАССА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОПАЛУБОК

| N | Тип опалубки | Масса опалубки, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
| для колонн |  | 0,1 |
| для ригелей |  | 0,1 |
| для стен |  | 0,2 |
| для перекрытий |  | 0,11 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке, т | 0,1 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
| для стен |  | 0,2 |
| для перекрытий |  | 0,11 |
| 4 | Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т: |  |
| для стен |  | 0,22 |
| для перекрытий |  | 0,11 |
| 5 | Блочная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т (для стен) | 0,18 |
| 6 | Скользящая, т |  |
| на 1 м осевой линии стен |  | 0,318 |
| на 1 м2 конструкций |  | 0,690 |

## Приложение 6.4

СРЕДНЯЯ НОРМАТИВНАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ

| Наименование элементов опалубки | Средняя нормативная оборачиваемость |
| --- | --- |
| Палуба опалубки для прямолинейных конструкций | 30 |
| Палуба опалубки для криволинейных конструкций | 10 |
| Металлические опоры (стойки, треноги, опускаемые и удерживаемые головки, пружинные пальцы и т.п.) | 120 |
| Деревянные опалубочные балки | 60 |
| Металлические вспомогательные элементы для монтажа (вилки для балок, балочные зажимы и насадки и т.п.) | 120 |

## Приложение 6.5

КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ, УЧИТЫВАЮЩИЕ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЭСН СБОРНИКА 6

| Условия применения | Шифр таблиц (нормы) | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 06-01-001, 06-01-002; 06-02-001 - 06-02-005; 06-03-001 - 06-03-007; 06-04-001, 06-05-001, 06-06-001, 06-06-002, 06-07-001 - 06-07-003; 06-08-001, 06-09-001, 06-10-001, 06-11-001, 06-19-001 - 06-19-005 | 1,04 | - |
| 3.2. То же, от 36 до 55 м | 06-01-001, 06-01-002; 06-02-001 - 06-02-005; 06-03-001 - 06-03-007; 06-04-001, 06-05-001, 06-06-001, 06-06-002, 06-07-001 - 06-07-003; 06-08-001, 06-09-001, 06-10-001, 06-11-001, 06-19-001 - 06-19-005 | 1,12 | - |
| 3.3. То же, от 56 до 75 м | 06-01-001, 06-01-002; 06-02-001 - 06-02-005; 06-03-001 - 06-03-007; 06-04-001, 06-05-001, 06-06-001, 06-06-002, 06-07-001 - 06-07-003; 06-08-001, 06-09-001, 06-10-001, 06-11-001, 06-19-001 - 06-19-005 | 1,2 | - |
| 3.4. То же, от 76 до 105 м | 06-01-001, 06-01-002; 06-02-001 - 06-02-005; 06-03-001 - 06-03-007; 06-04-001, 06-05-001, 06-06-001, 06-06-002, 06-07-001 - 06-07-003; 06-08-001, 06-09-001, 06-10-001, 06-11-001, 06-19-001 - 06-19-005 | 1,3 | - |
| 3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 06-14-001 (1 - 3) | 1,2 | 1,2 |
| 3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 0,89 | 0,80 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 0,81 | 0,82 |
| 27 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 0,92 | 0,98 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 0,85 | 0,89 |
| 30 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 0,93 | 0,91 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 0,92 | 0,91 |
| 36 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 0,96 | 0,94 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 0,92 | 0,93 |
| 42 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 0,98 | 0,97 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 0,96 |
| 54 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,02 | 1,05 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,03 |
| 60 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,03 | 1,07 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,06 |
| 72 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,05 | 1,12 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,11 |
| 75 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,06 | 1,14 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,13 |
| 78 | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,07 | 1,16 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,14 |
| 90 и более | 06-16-001 - 06-16-006; 06-17-001 - 06-17-005; | 1,08 | 1,21 |
|  | 06-18-001, 06-18-002 | 1,00 | 1,20 |
| 3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 06-05-002, 06-07-004 | 0,89 | 0,92 |
| 27 | 06-05-002, 06-07-004 | 0,92 | 0,94 |
| 30 | 06-05-002, 06-07-004 | 0,93 | 0,95 |
| 36 | 06-05-002, 06-07-004 | 0,96 | 0,97 |
| 42 | 06-05-002, 06-07-004 | 0,98 | 0,98 |
| 54 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,02 | 1,02 |
| 60 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,03 | 1,03 |
| 72 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,05 | 1,06 |
| 75 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,06 | 1,07 |
| 78 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,07 | 1,08 |
| 90 | 06-05-002, 06-07-004 | 1,08 | 1,11 |
| 3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 06-16-001 (1, 2) | 0,75 | 0,80 |